陕西师范大学　汇编语言程序设计　课程设计

姓名：  王嘉轩  学号： 42407194 班级：  2024级计创2班

指导教师：  彭亚丽

8086汇编：快速排序实现

一、问题描述

1、实现快速排序

二、算法思想

quicksort(low, high):

步骤1 - 终止条件判断

如果 low >= high:

直接返回（子数组长度为 0 或 1,无需排序）

步骤2 - 选取基准值（pivot）

pivot = array[low]（选最左边元素作为基准）

步骤3 - 初始化左右指针

i = low（左指针,指向区间起点）

j = high（右指针,指向区间终点）

步骤4 - 分区操作（核心循环）

重复执行以下操作,直到 i > j:

(a) 左向扫描:

当 array[i] < pivot 时:

i = i + 1（i 向右移动,跳过小于 pivot 的元素）

(b) 右向扫描:

当 array[j] > pivot 时:

j = j - 1（j 向左移动,跳过大于 pivot 的元素）

(c) 检查是否交错:

如果 i > j:

跳出分区循环

(d) 交换元素:

交换 array[i] 与 array[j]

（此时 array[i] >= pivot,array[j] <= pivot）

(e) 移动指针:

i = i + 1

j = j - 1

回到循环开始

步骤5 - 递归调用

对左半部分排序: quicksort(low, j)

对右半部分排序: quicksort(i, high)

步骤6 - 返回

函数结束,返回上一层调用

三、程序流程图

四、源程序

.model small

.stack 100h

.data

msg_n db 'Input n: $'

msg_num db 13,10,'Input number: $'

msg_out db 13,10,'Sorted result: $'

array dw 100 dup(?)

n dw ?

.code

main proc

mov ax,@data

mov ds,ax

lea dx,msg_n

mov ah,09h

int 21h

call input_num

mov n,ax

mov cx,n

mov si,0

input_loop:

lea dx,msg_num

mov ah,09h

int 21h

call input_num

mov array[si],ax

add si,2

loop input_loop

mov ax,n

dec ax

push ax

mov ax,0

push ax

call quicksort

lea dx,msg_out

mov ah,09h

int 21h

mov cx,n

mov si,0

print_loop:

mov ax,array[si]

call print_num

mov dl,' '

mov ah,02h

int 21h

add si,2

loop print_loop

mov ah,4ch

int 21h

main endp

quicksort proc near

push bp

mov bp,sp

push ax

push bx

push cx

push dx

push si

push di

mov si,[bp+4]

mov di,[bp+6]

cmp si,di

jge qs_end

mov bx,si

shl bx,1

mov dx,array[bx]

mov si,[bp+4]

mov di,[bp+6]

partition:

left_scan:

mov bx,si

shl bx,1

cmp array[bx],dx

jge right_scan

inc si

jmp left_scan

right_scan:

mov bx,di

shl bx,1

cmp array[bx],dx

jle check_swap

dec di

jmp right_scan

check_swap:

cmp si,di

jg partition_end

mov bx,si

shl bx,1

mov ax,array[bx]

mov cx,ax

mov bx,di

shl bx,1

mov ax,array[bx]

mov array[bx],cx

mov bx,si

shl bx,1

mov array[bx],ax

inc si

dec di

jmp partition

partition_end:

mov ax,[bp+4]

push di

push ax

call quicksort

mov ax,[bp+6]

push ax

push si

call quicksort

qs_end:

pop di

pop si

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

pop bp

ret 4

quicksort endp

input_num proc near

push bx

push cx

push dx

xor bx,bx

read:

mov ah,01h

int 21h

cmp al,13

je done

sub al,'0'

mov ah,0

push ax

mov ax,bx

mov dx,10

mul dx

mov bx,ax

pop ax

add bx,ax

jmp read

done:

mov ax,bx

pop dx

pop cx

pop bx

ret

input_num endp

print_num proc near

push ax

push bx

push cx

push dx

mov bx,10

xor cx,cx

div_loop:

xor dx,dx

div bx

push dx

inc cx

cmp ax,0

jne div_loop

print_loop:

pop dx

add dl,'0'

mov ah,02h

int 21h

loop print_loop

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

ret

print_num endp

end main

五、运行结果

六、体会